Cheatsheet de Arduino

Proyecto: Transformando el Eje Z — Técnica en Sistemas

# 1. Estructura básica de un programa

Todo programa (sketch) de Arduino tiene dos funciones obligatorias:

void setup() {

// Se ejecuta UNA sola vez, al encender o resetear la placa.

// Aquí van: pinMode(), Serial.begin(), configuraciones iniciales.

}

void loop() {

// Se ejecuta en bucle infinito, una y otra vez.

// Aquí va la lógica principal del programa.

}

- Cada línea termina en punto y coma ;

- Los bloques de código van entre llaves { }

- // inicia un comentario de una línea, /* ... */ un comentario de varias líneas

# 2. Tipos de datos comunes

| Tipo | Descripción | Rango aproximado | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| int | Número entero | -32,768 a 32,767 | int velocidad = 100; |
| unsigned int | Entero sin signo | 0 a 65,535 | unsigned int pasos = 500; |
| long | Entero grande | -2,147,483,648 a 2,147,483,647 | long tiempo = 100000; |
| unsigned long | Entero grande sin signo | 0 a 4,294,967,295 | unsigned long ahora; |
| float | Decimal | ±3.4e±38 (6-7 dígitos) | float voltaje = 4.8; |
| double | Decimal (igual a float en Uno) | igual que float | double angulo; |
| bool / boolean | Verdadero o falso | true / false | bool encendido = true; |
| char | Un carácter | -128 a 127 | char letra = 'A'; |
| byte | Entero pequeño sin signo | 0 a 255 | byte pin = 9; |
| String | Cadena de texto (objeto) | — | String msg = "hola"; |

Tip: String (con mayúscula) es un objeto y consume más memoria. Para proyectos con RAM limitada, es mejor usar arrays de char.

# 3. Constantes y pines especiales

HIGH         // Nivel alto (5V o 3.3V)

LOW          // Nivel bajo (0V)

INPUT        // Pin configurado como entrada

OUTPUT       // Pin configurado como salida

INPUT_PULLUP // Entrada con resistencia interna a 5V activada

true / false

LED_BUILTIN  // LED integrado en la placa (normalmente pin 13)

# 4. Entradas y salidas digitales

pinMode(pin, MODO);            // INPUT, OUTPUT o INPUT_PULLUP

digitalWrite(pin, HIGH);       // Escribe HIGH o LOW en un pin de salida

int valor = digitalRead(pin);  // Lee HIGH (1) o LOW (0) de un pin de entrada

## Ejemplo — encender un LED

void setup() {

pinMode(8, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(8, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(8, LOW);

delay(1000);

}

# 5. Entradas y salidas analógicas (PWM)

int valor = analogRead(pin);  // Lee un valor entre 0 y 1023 (pines A0-A5)

analogWrite(pin, valor);      // Escribe PWM entre 0 y 255 (pines con ~)

analogRead() convierte un voltaje (0-5V) en un número (0-1023): útil para potenciómetros y sensores. analogWrite() no da un voltaje real, simula uno mediante PWM: útil para controlar brillo o velocidad de motores.

## Ejemplo — controlar velocidad con potenciómetro

void setup() {

pinMode(9, OUTPUT);

}

void loop() {

int lectura = analogRead(A0);            // 0 a 1023

int pwm = map(lectura, 0, 1023, 0, 255); // Reescala a 0-255

analogWrite(9, pwm);

}

# 6. Comunicación serial (monitor serie)

Serial.begin(9600);           // Inicia comunicación (siempre en setup)

Serial.print("Texto");        // Imprime sin salto de línea

Serial.println("Texto");      // Imprime con salto de línea

Serial.print(variable);       // Imprime el valor de una variable

bool hayDatos = Serial.available(); // >0 si hay datos entrantes

char dato = Serial.read();    // Lee un byte recibido

## Ejemplo — depurar valores en el monitor serie

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int valor = analogRead(A0);

Serial.print("Sensor: ");

Serial.println(valor);

delay(200);

}

# 7. Control de tiempo

delay(ms);               // Pausa el programa X milisegundos (BLOQUEANTE)

delayMicroseconds(us);   // Pausa en microsegundos

unsigned long t = millis();  // Milisegundos desde el arranque (no bloquea)

unsigned long t2 = micros(); // Microsegundos desde el arranque

Importante: delay() congela todo el programa. Para hacer varias cosas "al mismo tiempo" (ej. leer un sensor mientras un motor gira) se usa millis():

unsigned long anterior = 0;

const long intervalo = 1000;

void loop() {

unsigned long actual = millis();

if (actual - anterior >= intervalo) {

anterior = actual;

// código que se repite cada segundo, SIN bloquear el resto del loop

}

}

# 8. Estructuras de control

// Condicionales

if (condicion) {

// ...

} else if (otraCondicion) {

// ...

} else {

// ...

}

// Switch-case

switch (variable) {

case 1:

// ...

break;

case 2:

// ...

break;

default:

// ...

}

// Bucle for

for (int i = 0; i < 10; i++) {

// ...

}

// Bucle while

while (condicion) {

// ...

}

// Bucle do-while

do {

// ...

} while (condicion);

# 9. Operadores

| Categoría | Operadores |
| --- | --- |
| Aritméticos | + - * / % |
| Comparación | == != < > <= >= |
| Lógicos | && (y) ¦¦ (o) ! (no) |
| Asignación compuesta | += -= *= /= |
| Incremento / decremento | ++ -- |
| Bit a bit | & ¦ ^ ~ << >> |

# 10. Funciones matemáticas útiles

map(valor, in_min, in_max, out_min, out_max); // Reescala un rango a otro

constrain(valor, min, max);   // Limita un valor a un rango

min(a, b);                    // El menor de dos valores

max(a, b);                    // El mayor de dos valores

abs(x);                       // Valor absoluto

pow(base, exponente);         // Potencia

sqrt(x);                      // Raíz cuadrada

random(min, max);             // Número aleatorio entre min y max

randomSeed(analogRead(A5));   // "Semilla" para que random() no repita

# 11. Arrays (arreglos)

int pines[5] = {2, 3, 4, 5, 6};   // Declarar e inicializar

int primero = pines[0];           // Acceder (empieza en 0)

pines[2] = 9;                     // Modificar

int tamano = sizeof(pines) / sizeof(pines[0]); // Cantidad de elementos

for (int i = 0; i < tamano; i++) {

digitalWrite(pines[i], HIGH);

}

# 12. Funciones propias

// Función que devuelve un valor

int sumar(int a, int b) {

return a + b;

}

// Función que no devuelve nada

void parpadear(int pin, int veces) {

for (int i = 0; i < veces; i++) {

digitalWrite(pin, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(pin, LOW);

delay(200);

}

}

# 13. Librerías comunes

#include <Servo.h>        // Control de servomotores

#include <Wire.h>         // Comunicación I2C

#include <SPI.h>          // Comunicación SPI

#include <Stepper.h>      // Motores paso a paso (básico)

#include <AccelStepper.h> // Motores paso a paso (avanzado, no bloqueante)

## Ejemplo — Servo

#include <Servo.h>

Servo miServo;

void setup() {

miServo.attach(9);   // Pin de señal del servo

}

void loop() {

miServo.write(90);   // Ángulo de 0 a 180 grados

}

# 14. Interrupciones

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), funcion, MODO);

// MODO: LOW, CHANGE, RISING, FALLING

detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin));

Una interrupción ejecuta una función automáticamente cuando ocurre un evento en un pin (ej. un botón), sin tener que estar revisando en el loop(). En Arduino Uno los pines con interrupción son el 2 y el 3.

# 15. Control de motores

## Motor paso a paso (stepper) básico

#include <Stepper.h>

const int pasosPorVuelta = 200;

Stepper motor(pasosPorVuelta, 8, 9, 10, 11);

void setup() {

motor.setSpeed(60); // RPM

}

void loop() {

motor.step(pasosPorVuelta); // Gira una vuelta completa

}

# 16. Sensores comunes

// Botón / pulsador

pinMode(2, INPUT_PULLUP);

int estado = digitalRead(2); // LOW = presionado (con pull-up)

// Potenciómetro

int valor = analogRead(A0); // 0-1023

// Sensor ultrasónico HC-SR04

const int trig = 6, echo = 7;

pinMode(trig, OUTPUT);

pinMode(echo, INPUT);

digitalWrite(trig, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trig, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trig, LOW);

long duracion = pulseIn(echo, HIGH);

float distanciaCm = duracion * 0.034 / 2;

# 17. Buenas prácticas y depuración

- Usa Serial.println() para revisar valores mientras el programa corre.

- Nombra tus variables y pines con constantes (const int) en vez de números sueltos ("números mágicos").

- Evita delay() largos si necesitas que el programa reaccione a sensores o botones al mismo tiempo; usa millis().

- Verifica siempre las conexiones de GND (tierra) entre Arduino y componentes externos (drivers de motor, fuentes externas, etc.).

- Si un motor no se mueve, revisa: alimentación externa suficiente, conexiones del driver, y que el pin PWM esté bien elegido (marcado con ~).

- Comenta tu código explicando el porqué, no solo el qué.

# 18. Tabla resumen rápida

| Función | Uso |
| --- | --- |
| pinMode() | Configurar pin como entrada/salida |
| digitalWrite() / digitalRead() | Escribir/leer HIGH o LOW |
| analogWrite() / analogRead() | PWM / lectura analógica |
| delay() / millis() | Control de tiempo |
| Serial.begin() / print() / println() | Comunicación con el PC |
| map() / constrain() | Reescalar y limitar valores |
| attachInterrupt() | Reacción inmediata a eventos |
| Servo.attach() / write() | Control de servomotores |

Cheatsheet elaborada por el proyecto "Transformando el Eje Z" — Técnica en Sistemas.